Прайс от 12.07.2010г                                                        
Цена приборов утвержденного типа указана с учетом госповерки.        

	

	Приборы для измерения прочности стройматериалов

	Измерители прочности бетона, ра​створа, кирпича методом удар​ного импульса по ГОСТ 22690.     

ИПС-МГ4.01

ИПС-МГ4.02

ИПС-МГ4.03
Утвержден тип СИ. Внесен

в Госреестр под №29456-08
	Предназначены для контроля прочности и однородности бетона, раствора, кирпича, строи​тель​ной ке​ра​мики. Снабжены устройством ввода коэффициента совпадения Кс и марки​ров​ки измерений типом контролируемого изделия, просмотра и исключения ошибочных проме​жу​точных значений. Автоматическая обработка измерений, связь с ПК. ИПС-МГ4.01 и ИПС-МГ4.02 постав​ля​ются с базо​вой градуировочной характеристикой, имеется возможность зане​сения 9 инди​ви​дуаль​ных зависи​мо​стей. Диапазон: ИПС-МГ4.01 - 3…100МПа, ИПС-МГ4.02 - 10..100МПа. Осн. по​греш​н. не более ±10% Объем ар​хивируемой информации – 500 значений. В модификации ИПС-МГ4.02 скле​ро​метр со​вме​щен с электрон. блоком и снабжен устройством авто​ма​тич. взвода бойка. ИПС-МГ4.03 имеет расши​рен​ные возможности, поставляется с 44 базовыми градуи​ро​воч​ны​ми характе​рис​ти​ками, учиты​ва​ю​щи​ми вид контролируемого бетона, имеет функцию вычисления клас​са бетона В, возможность зане​сения 20 индиви​д. зависи​мос​тей. Оснащен дополни​тель​ными функ​ци​ями корректировки базовых гра​ду​иро​вочных харак​те​рис​тик в зависимости от условий твердения и возраста бетона, подсветкой дис​плея и ча​са​ми реального времени. Объем ар​хивируемой инфор​ма​ции (включ. дату и время из​ме​ре​ния) 15000 зна​че​ний. Диапазон 3…100МПа. Осн. погрешность не более ±8%.
	288 000 тг
304 000 тг
344 000 тг

	Измеритель прочности ячеистых бетонов методом вырыва спираль​ного анкера.

ПОС-2МГ4П


	Предназначен для контроля прочности ячеистого бетона, может применяться для контроля прочности полистиролбетона и пеноситалла. Предусмотрена возможность коррек​тировки ре​зуль​татов испытаний в зави​си​мости от влажности ячеистого бетона. Энергонезависимая па​мять на 99 результатов изме​рений, режим внесения индивидуальных градуи​ровочных ха​рак​те​рис​тик, режим пере​дачи данных на ПК. Диапазон измерения 0,5…8 МПа, Макс. усилие вырыва ан​ке​ра 2 кН. Осн. относ. погрешн. измерения силы не более ( 2%. Масса 2 кг.
	280 000 тг  

	Измерители прочности бетона, ме​тодами скалывания ребра и отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690.
     ПОС-50МГ4, 
     ПОС-50МГ4 Д
     ПОС-50МГ4 У
     ПОС-50МГ4 «СКОЛ»

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 27498-09
Дополнительные аксессуары: 
· Аккумуляторный перфоратор

- Контроллер угла сверления
	Оснащены электронным силоизмерителем, обеспечивающим индикацию текущей нагрузки и ско​рос​ти на​гру​жения с фиксацией усилия вырыва. Имеется возможность выбора типоразмера анкера, вида бетона и условий его твердения. При этом обеспечивается автоматическое вы​чис​ление проч​ности бетона по результатам нагружения. Приборы имеют энерго​неза​виси​мую па​мять, режим пе​ре​да​чи данных на ПК, возможность установления индивидуальных градуи​ро​воч​ных характе​рис​тик. ПОС-50МГ4Д оснащен датчиком перемещения и имеет функцию авто​ма​ти​ческой корректировки прочности от величины проскальзывания анкера. ПОС-50МГ4 «Скол» комп​лектуется сменными насадками, обеспечивающими испытание бетона, как методом скалы​ва​ния реб​ра, так и методом отрыва со скалыванием. Диапазон измерения прочности: 10…70МПа (скалыв ребра), 5…100МПа (отрыв). Макс. усилие выры​ва анкера (ска​лы​ва​ния ребра) 60 кН. Максимальное усилие вырыва анкера для ПОС-50МГ4У составляет 110 кН. Отно​си​тельная погрешность измерения силы не более (2%. Масса не более 6,8 (9,6)кг.
	464 000 тг
488 000 тг
640 000 тг
592 000 тг
договорная

договорная

	Измерители прочности сцепления в каменной кладке методом нормаль​ного отрыва по ГОСТ 24992.

     ПСО-10МГ4 КЛ

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 32173-06

      ПСО-30МГ4 КЛ
	Предназначены для испытания прочности сцепления кирпича, природных и искусственных кам​ней в кладке стен зданий. Возможность проведения испытаний в построечных усло​ви​ях и на ла​бо​ра​тор​ных образцах. Индикация скорости нагружения и текущей нагрузки с ав​то​мати​чес​кой фик​са​цией усилия отрыва, предусмотрена возможность выбора площади отры​ва и автома​ти​че​ское вычисление прочн. сцепления в кладке стен. Приборы имеют энер​го​не​зависимую па​мять, ча​сы реального времени и режим связи с ПК. Пре​дел измер. прочн. сцеп​ле​ния 0,5МПа, макс. усилие вы​рыва 16 кН/ 30 кН. Отн. погрешн. измерения си​лы не более (2%. Масса не более 5,4 / 6,0 кг.
	432 000 тг
528 000 тг

	Прессы испытательные гидрав​ли​ческие малогабаритные на 100, 500 и 1000 кН 
ПГМ-1000МГ4

ПГМ-1000МГ4-150
ПГМ-500МГ4

ПГМ-500МГ4-Щ

ПГМ-500МГ4-Щ+
ПГМ-100МГ4

ПГМ-100МГ4А

Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 35217-07

Дополнительно поставляются:
	ПГМ-1000МГ4, ПГМ-1000МГ4-150 (с увеличенной предельной нагрузкой – до 150 тонн) и ПГМ-500МГ4 предназначены для испытаний на сжатие бетонных образ​цов кубов и кирпича. ПГМ-500МГ4-Щ, ПГМ-500МГ4-Щ+ имеют увеличенный ход поршня для испытания бетонных об​раз​цов и щебня на дробимость. ПГМ-100МГ4 и ПГМ-100МГ4А предназначены для испыта​ний образцов из ячеистого бетона и раствора с размером грани до 10 см, цементных и гипсо​вых балок и асфальто​бе​тонных образцов. Прессы снабжены элек​три​чес​ким приводом и тензометрическим силоизмерителем. Индикация результатов испытаний цифровая. Электронный блок прессов обеспечивает ввод исходных данных (размер образца, скорость нагру​жения, номер серии), поддержание установленной скорости нагружения и вычисление прочности бето​на по результатам нагружения. Диапазон: ПГМ-1000 - 20…1000кН, ПГМ-1000-150 - 50…1500кН, ПГМ-500/ПГМ-500Щ - 10…500кН, ПГМ-100/ПГМ-100А - 2…100кН. Погрешность (1%.

Динамометр ДМС-10МГ4 для поверки прессов ПГМ-100МГ4, погрешность ±0,3%

Динамометр ДМС-50МГ4 для поверки прессов ПГМ-500МГ4, погрешность ±0,3%

Динамометр ДМС-100МГ4 для поверки прессов ПГМ-1000МГ4, погрешность ±0,3%
	договорная

	Прессы испытательные малога​ба​рит​ные на 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 и 50кН 

ПМ-1МГ4 (ручной привод)
ПМ-2МГ4 (ручной привод)
ПМ-3МГ4 (ручной привод)
ПМ-5МГ4 (электропривод)

ПМ-10МГ4 (электропривод)
ПМ-20МГ4 (электропривод)
ПМ-30МГ4 (электропривод)

ПМ-50МГ4 (электропривод)
	Предназначены для испытаний на сжатие образцов из пенополистирола, пенопластов, ми​не​раловатных плит и других утеплителей на сжатие при 10 % линейной деформации и на изгиб. Снабжены механическим ручным, либо электрическим приводом механизма нагружения, тензомет​ри​ческим сило​из​ме​ри​те​лем и датчиком перемещения. Индикация результатов испыта​ний цифровая. Электронный блок обеспечивает индикацию нагрузки, линейной деформации образца и ско​рос​ти нагружения. Приборы имеют энергонезависимую память результатов изме​рений, часы ре​ального времени и режим пере​да​чи данных на ПК: получаемые в процессе испытаний результаты автоматически архивируются, маркируются датой и временем измерения и передаются на ПК с возможностью дальнейшего документирования. Предельная нагрузка 1 кН/ 2 кН/ 3 кН/ 5 кН/ 10 кН/ 20 кН/ 30 кН/ 50 кН; предел относительной погрешности (1%.Привод механический ручной или электрический. Масса не более 17 кг (ручной привод)/ 25 кг (электропривод).
	договорнная

	Ультразвуковые приборы для конт​ро​ля прочности материалов по ГОСТ 17624, 24332   УКС-МГ4
                   УКС-МГ4С

Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 38169-08
	Предназначены для контроля дефектов, определения прочности бетона в сборных и мо​но​литных бетонных и ж/б изделиях и конструкциях, определения прочности силикатного кирпича и других твердых материалов. УКС-МГ4 реализует поверхностный, а УКС-МГ4С − поверхностный и сквозной методы прозвучивания. Автоматическое определение силы прижатия ПЭП с заданием параметров у/з импульсов, включение подсветки дисплея. Диапазон измерения времени УЗК 15...2000 мкс, скорости УЗК 1000…9999 мкс. Рабочая частота 70±15 кГц, разрешающая способность 0,1 мкс
	договорная


	Приборы для измерения адгезии

	Измерители адгезии методом нор​мального отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089, 28574.
ПСО-1МГ4, 

ПСО-2.5МГ4, 
ПСО-5МГ4

ПСО-10МГ4
Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 32173-06
	Особенностью приборов является электронный силоизмеритель, обеспечивающий инди​ка​цию текущей нагрузки с фиксацией максимального значения и индикацию скорости нагруже​ния в процессе испытаний. Приборы могут комплектоваться насадками для испыта​ния кро​вель​ных мастик и клеевых соединений по ГОСТ 26589, 14760 и 24064, а также для опре​де​ле​ния усилия вырыва анкерных болтов и тарельчатых дюбелей, имеют энерго​не​за​висимую па​мять результатов изме​ре​ний, режим передачи данных на ПК, меню с выбором типо​раз​ме​ров пластин и автоматическим вы​чис​лением прочности сцеп​ления по результатам нагруже​ния. Диапазон 0,1…35МПа, макс. уси​лие отрыва: ПСО-1МГ4 – 1 кН, ПСО-2,5МГ4 - 2,5 кН, ПСО-5МГ4 - 5,0 кН, ПСО-10МГ4 - 10,0 кН. Отн. по​гр. измер. силы не более (2%. Масса 2,2 кг
	договорная

	Приборы для теплофизических и тепловых измерений

	Измеритель теплопроводности стро​и​тельных и теплоизоля​цион​ных мате​ри​а​лов методом теплового зонда по ГОСТ 30256. 

           ИТП-МГ4 «ЗОНД»

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 30484-05
	Предназначен для оперативных измерений теплопроводности материалов в процессе их производства и применения, а также при обследовании зданий. Время измерения не более 10 мин. Автоматическое архивирование результатов измерений, включая дату и время. Энергонезависимая память 100 результатов измерений. Диапазон 0,03…1,0 Вт/м·К. 
Отн. погрешность измерения не более ( 7%. Масса 0,5кг.
	договорная

	Измерители теплопроводности стро​и​тельных и теплоизоляцион​ных ма​те​риалов при стационарном режиме по ГОСТ 7076.  
ИТП-МГ4 «100»

ИТП-МГ4 «250»

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 30484-05
	Предназначены для определения теплопроводности и термического сопротивления материалов при температуре образца +15...42,5ºС. Обеспечивается авто​ма​ти​ческое регу​ли​рование температур и термостатирование образца. Приборы имеют энерго​неза​висимую память результатов измерений, часы реального времени и режим передачи данных на ПК.. Диапазон определения коэфф. теплопроводности 0,02…1,5 Вт/м·К, термического сопро​тив​ления 0,01…1,5 м2·К/Вт. Размеры испытываемого образца: 100х100х3…28 мм (ИТП-МГ4«100»), 250х250х5…50 мм (ИТП-МГ4«250»). Относит. погрешность измерения не более ( 5%. Допол​ни​тельно могут комплектоваться тепловым зондом (стоимость зонда 10 000 руб.). Масса 4кг/ 16кг.
	договорная

	Измерители плотности тепловых потоков и температуры 3...5-ка​наль​ные по ГОСТ 25380.

ИТП-МГ4 «Поток»

ИТП-МГ4.03 «Поток»

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 29879-09
	ИТП–МГ4 «Поток» 3-хканальный предназначен для оперативных измерений, оснащен функ​цией запоминания до 99 результатов измерений. Диапазон измерений: плотности тепловых потоков 10…500 Вт/м², сопротивления теплопередаче  0,05…8 м2•К/Вт, температуры – 30…+70ºС.

ИТП–МГ4.03 «Поток» 3 и 5-канальный регистрирующий, предназначен для измерения плот​ности тепловых потоков и температуры, определения термического сопротивления и сопро​тивления теплопередаче. Обеспечивает измерения одно​временно по всем каналам в опе​ра​тивном режиме и режиме наблюдения с автома​тичес​кой регистрацией плотности тепло​вого потока и температуры через интервалы времени, уста​нов​ленные пользователем. Длительность наблюдения до 15 сут, интервал измере​ний 1…180 мин. Имеет режим связи с ПК и часы реального времени. Диапазон измерений плот​ности тепловых потоков 10…999 Вт/м². Отн. погр. измерения плотн. тепло​вых потоков не более ±6 %, темпера​туры ±0,2 ºС. Объем архивируемой инфор​мации – до 2000 значений. Масса приборов не более 0,7 кг.           
*Минимальная комплектация: 1 канал теплового потока, 2 канала температуры. 
	264 000 тг

3-х канал.*
336 000 тг

5-и канал.

384 000 тг

	Измерители плотности тепловых потоков и температуры 10...100-ка​наль​ные по ГОСТ 25380.

ИТП-МГ4.03-10 «Поток»
ИТП-МГ4.03-100 «Поток»

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 42424-09
	Предназначены для измерения и регистрации плотности тепловых потоков, температуры и влаж​ности воздуха, определения термического сопротив​ления и сопро​тив​ления тепло​пе​ре​даче. Приборы обеспечивают выполнение измерений каждым из модулей одно​вре​менно по всем измери​тель​ным каналам в оперативном режи​ме и в режиме наблю​дения с авто​мати​чес​кой ре​ги​страцией тепловых потоков, температуры и влажности воздуха. Приборы име​ют энер​го​независимую память результатов измерений, режим связи с ПК. Диапазон изме​ре​ния плотности тепло​вых потоков 10…999 Вт/м², сопротивления тепло​передаче 0,05…8 м2•К/Вт, тем​пе​ратур - 30…+70ºС. Отн. погр. измерения плотн. тепл. потоков не более ±6 %, темпера​т. ±0,2ºС. 

ИТП–МГ4.03-10 «Поток» регистрирующий, состоит из автономных программируемых 10-ка​нальных модулей и электронного блока, предназна​ченного для програм​ми​ро​вания и сбора информации, накопленной модулями. Автономность модуля – до 400 час. Количество моду​лей в комплекте - до 10 шт, 

ИТП–МГ4.03-100 «Поток» стационарный регистрирующий, предназначен для работы в климатических камерах. Состоит из программируемых 10-ка​нальных модулей и эл. блока. Автономность модуля – до 400 час. Количество модулей в комплекте - до 10 шт.
	 С 1 модулем

560 000 тг

Доп. модуль 328 000 

С 1 модулем

760 000 тг

Доп. модуль 288 000 тг

	Микрохолодильник контактный (прибор для контроля точки росы)

МКХ-МГ4
	Предназначен для быстрого охлаждения участков поверхности образцов материалов до за​дан​ной температуры, в т.ч. для испытания стеклопакетов по ГОСТ 24866 с целью опреде​ле​ния точки росы. Обеспечивает охлаждение участка до заданной t° при любом прост​ран​ственном по​ло​жении об​разца, выдержку до 60 мин и автоматическое запоминание результата с индика​цией t°, вре​мени и толщины образца. Диап. регулирования / измерения t°: -60…0°С / -60…+100°С. Масса 1,7 кг.
	договорная

	Термометры цифровые зондовые и контактные, 

1...2-канальные
ТЦ3-МГ4

ТЦ3-МГ4.01
ТЦЗ-МГ4.03

Сертификат №0000599 Системы сертификации СИ РФ

№010080087
	Комплектуются преобразователями температуры как погружного, так и поверхностного типа. 

ТЦ3-МГ4 – одноканальный, предназначен для оперативных измерений с функцией запо​ми​нания результатов измерений (до 99). 

ТЦ3-МГ4.01 – 1...2-кананальный регистрирующий, обеспечивает измерения в опе​ра​тив​ном режиме и режиме наблюдения. Длительность наблюдения до 24 час, интервал изме​рений 1…60 мин. Объем архива 2х99 значений.

ТЦ3-МГ4.03 – 1...2-канальный регистрирующий, длительность наблюдения до 15 сут, интер​вал изме​рений 1…180 мин. Объем архива 2х999 значений. 
ТЦ3-МГ4.01 и ТЦ3-МГ4.03 имеют режим связи с ПК и часы реального времени. Диапазон: −40…+250ºС. Погрешн. не более ±0,5ºС (по спецзаказу 0,2ºС). Масса 0,35кг.
	договорная

	Термометр модульный автономный регистрирующий 

ТМР-МГ4
	ТМР-МГ4 состоит из блока электронного и автономных малогабаритных модулей (с воз​мож​ностью подключения до 20 модулей к одному эл. блоку) и предназначены для непрерывной регистрации температуры различных объектов и сред во времени (до 15 сут) с погреш​ностью до ±0,5 (по спецзаказу 0,2)°С. Поставляется с модулями трех модификаций:

МГ4-Т (тип А) – объемный (пропарочные и сушильные камеры), диапазон измерений -40...100°С;

МГ4-З (тип В) – зондовый (жидкие и сыпучие среды), диапазон измерений -40...250°С;

МГ4-П (тип С) – контактный (поверхности твердых тел), диапазон измерений -40...85°С.
	договорная 


	Приборы для контроля арматуры железобетонных конструкций и виброизмерений

	Измерители толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры по ГОСТ 22904.
ИПА-МГ4
ИПА-МГ4.01

Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 29316-05
	Имеют три режима работы: поиск оси арматуры, определение защитного слоя бетона, опре​деле​ние диаметра арматуры. Поиск оси арматуры осуществляется по звуковому сигналу и по пока​за​ниям индикатора. Предусмотрена возможность выбора класса арматуры. Имеет энергонеза​ви​си​мую память результатов измерений. Контролируемые диаметры арма- 
туры 3…40мм. Диапазон измерения защитного слоя 3…140мм. Погрешность не более  Δhзс=±(0,05hзс+0,5мм). Масса 0,72кг. Прибор ИПА-МГ4.01 имеет дополнительно режим связи с ПК и режим определения параметров армирования при неизвестном диаметре и защитном слое.
	договорная

	Измеритель напряжений в арма​туре частотным методом по ГОСТ 22362. 

ЭИН-МГ4
Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 37582-08
	Предназначен для контроля напряжений в арматуре диаметром 3…32мм, длиной 3…18м. Диа​па​зон 100…1800МПа. Имеет функции автоматического выполнения технологических расчетов заданного удлинения армату​ры, длины арматурной заготовки и корректировки расстояния между анкерными головками, энергонезависимую память результатов измере​ний. Пре​ду​с​мотрена возможность запоминания пяти комбинаций исходных данных (рассто​яние между упорами, диаметр и класс арматуры). Погрешность не более ± 3%. Масса 0,5кг.
	договорная

	Измерители силы натяжения ар​ма​туры методом поперечной оттяжки по ГОСТ 22362.
ДО-40МГ4 и ДО-60МГ4

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 36901-08
	Область применения – производство ЖБИ, армированных высокопрочной проволочной и канатной арматурой кл.Вр-II и К-7 (шпалы, стойки ЛЭП, изделия непрерывного бетони​рования). Диаметр контролируемой арматуры 3…12 мм. Диапазон контролируемых усилий 2…60 кН. Имеет энергонезависимую память 99 результатов измерений, режим передачи данных на ПК. Выпускается в двух модификациях: для арматуры диаметром 3…6 мм (ДО-40МГ4) и диаметром 9..12мм (ДО-60МГ4). Погрешность не более ± 3%. Масса 2,3 / 6,0 кг
	договорная


	Измерители параметров вибрации
Вибротест-МГ4
Вибротест-МГ4.01
Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 36965-08
Вибротест-МГ4.03
	Вибротест-МГ4 предназначен для контроля и регистрации значений амплитуды и частоты коле​ба​ний виброустановок, (производство ЖБИ) и для изме​рения пара​мет​ров вибрации др. объек​тов. Энергонезависимая память 500 результатов. Диапазон измерения частоты 10…100 Гц, амплитуды 0,1…3 мм. Осн. погрешность изме​ре​ния не более ±5%. Вибротест-МГ4.01 и Вибротест-МГ4.03 (с расширенными диапазонами) позво​ля​ют фиксировать виброскорость, вибро​ускорение, ампли​туду и частоту колебаний, дату и время измерения. Имеют режимы: оперативный, ожидания (ре​ги​страция параметров вибрации, выходящих за пределы гра​ничных значений установленных поль​зователем, до 25 ч) и наблюдения (регист​рация пара​ме​тров вибрации через интервалы времени установ​ленные пользователем, до 25 ч). Диа​па​зоны: частоты 2…1000 (5...10000) Гц, амплитуды 0,01…20 (0,005...20) мм, виброскорости 3,3…9000 (4...2000) мм/с, вибро​ус​ко​ре​ния 2…170 (3...500) м/с2. Режим связи с ПК . Осн. погрешность измерения не более ±3%. Масса 0,35кг
	договорная

	Приборы для контроля влажности материалов и микроклимата

	Измерители влажности строймате​риалов, в т. ч. в изделиях, конст​рук​циях и соору​жениях по ГОСТ 16588 и 21718.

Влагомер-МГ4Д

Влагомер-МГ4Б

Влагомер-МГ4У

Влагомер-МГ4З

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под №43764-10
	Режимы: единичный замер, серия замеров с усреднением и режим непре​рывного из​мере​ния для обнаружения участков повышенного влагосодержания. Энер​го​независимая память результатов измерения, режим передачи данных на ПК. Влагомер−МГ4Д – для кон​т​роля древесины (настрой​ка на 15 видов) – сосна (2), береза, лиственница (3), дуб (2), бук, осина, ель, тополь, липа, ясень, кедр). Влагомер−МГ4Б − для контроля бетона (настройка на 13 ви​дов бетона и кирпича) и дре​ве​сины (см. модиф МГ4Б). Влагомер−МГ4У - универ​саль​ная версия с настройками на древесину, бетон и сыпучие стройматериалы. Диапазон измер. влаж​ности: древесины 4…45%, строймате​риалов 1…45%. Осн. абсолют​ная погреш​ность, не более: древесины 1,5…3%, стройматериалов 0,8…3%. Влагомер−МГ4З – для конт​ро​ля сы​пу​чих материалов зондовым методом. Диапазон измер. влажн. 2…25%, Масса при​боров 0,67 кг. Осн. абсолют​ная погрешность, не более: 1…2%
	договорная

	Измерители влажности и натуры зерна по ГОСТ 21718.
Влагомер-МГ4«Колос»

Влагомер-МГ4.01«Колос»

Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 35181-07
	Предназначены для определения влажности зерновых, зернобобовых и бобовых культур в процессе уборки, хранения и переработки. Влагомеры поставляются с базовыми градуи​ровочными зави​си​мостями на 11 зерновых культур: пшеница (2), ячмень, рожь, кукуруза, овес, рапс, гречиха, просо, рис, горох. Диапазон измерения влажности 8...35% (зерновые) 4…25% (семена). Погрешность 0,8…1,2%. Влагомер-МГ4.01«Колос» обеспечивает также опре​деление насыпной плотности (натуры) зерновых культур, снабжен весами, имеет режим передачи данных на ПК, часы реального времени. Объ​ем архивируемой информации: Влагомер-МГ4«Колос» (МГ4.01«Колос») – 99 (500) результатов измерений. 
	договорная

	Измерители влажности и температуры воздуха цифровые

ТГЦ-МГ4

ТГЦ-МГ4.01

Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 35319-07


	Предназначены для контроля отн. влажности и температуры неагрессивных газовых сред, в том числе в вентиляционных системах, сушильных и климатических камерах, имеют функцию опре​деления t° точки росы. ТГЦ-МГ4 оснащен функциями оперативных измерений и запомина​ния до 99 результатов. ТГЦ-МГ4.01 обеспечивает выполнение изме​рений в оперативном ре​жиме и режиме наблюдения с автоматической регистрацией влаж​ности и температуры че​рез интервалы вре​мени, установленные пользователем. Длитель​ность наблюдения – до 24 ч (по спец​за​казу до 72 ч)*. Интервал измерений – 10...120 мин. Прибор имеет энергонезависи​мую память (200 результатов), часы реального времени и режим передачи данных на ПК. Диа​па​зон измер. влаж​ности 0…99,9%, температуры – 30…+85°С. Абс. погрешность не более (3%/ ±0,5°С. Масса 0,38кг.                                                                                   * стоимость увеличивается на 1000р
	договорная

	Измерители скорости и темпера​ту​ры направленных воздушных по​то​ков (анемометры-термо​метры) 

уль​тра​звуковые

ИСП-МГ4 

ИСП-МГ4.01 

Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 35211-07
	Предназначены для измерения средней скорости направленных воздушных потоков и их тем​пе​ратуры в вентиляционных системах зданий, а также для измерения средней скорости вет​ра и тем​пературы окружающего воздуха. Оснащены функциями оперативных изме​ре​ний и запоминания до 99 результатов. Диапазон измерения скорости потока: 0,1...20 м/с, тем​пе​ра​туры -30…+100°С. Погрешн. изме​р. скорости потока ±0,1+0,05V (V - измеряемая сред​няя скорость потока или ветра), темпе​ратуры ±0,5°С. Масса 0,4кг. ИСП-МГ4.01 обеспечивает вы​пол​нение измерений в режиме наблюдения (до 24 час) с автома​ти​чес​кой ре​гистрацией ре​зуль​татов через интер​валы вре​ме​ни, уста​нов​ленные пользователем, имеет ре​жимы: из​ме​ре​ний с вы​чис​лени​ем расхода воздуха в вен​ти​ля​ци​онных системах, передачи данных на ПК. 
	договорная

	Измеритель скорости и температу​ры направленных воздушных пото​ков (анемометр-термометр) пневмо​ метрический 
ИСП-МГ4 ПМ


	Предназначен для измерения средней скорости, направления и температуры воздушных по​то​ков в открытом пространстве, скорости и температуры дымовых газов и газопылевых по​токов, от​хо​дящих по закрытым каналам от стационарных источников. Имеет функ​ции опера​тивных изме​ре​ний и запоминания до 99 результатов. Диапазон измер. ско​рости потока: 1...30 м/с, тем​пе​ратуры -30…+250°С. Погреш​ность изме​рения скорости потока ±0,1+0,05V (V - измеряемая средняя скорость потока или ветра), темпе​ратуры ±0,5°С. Масса 0,4кг. 
	договорная



	Сило- и весоизмерительные приборы, контроль толщины покрытий

	Динамометры
Сжатия ДМС-МГ4

Растяжения ДМР-МГ4
Утвержден тип СИ. Внесен

в Госреестр под №35793-07
	Предназначены для калибровки и поверки силоизмерительных приборов, прессов, разрывных машин. Погрешность ±0,1...±0,3%.

Динамометры сжатия, ДМС-МГ4 имеют предельную нагрузку:

5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000 / 2000 кН;
Динамометры растяжения, ДМР-МГ4, имеют предельную нагрузку: 
1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 70 / 100 / 200 / 300 кН
	договорная

	Весы для статического взвешивания ВЛГ-МГ4
Весы для гидростатического взвешивания ВЛГ-МГ4.01

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 40195-08
	Весы предназначены для гидростати​ческого взве​шивания образцов строи​тельных материалов с целью определения плотности, пористости, водопогло​щения и для статического взве​шивания проб и образцов.
ВЛГ-МГ4: наибольший предел измерений 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 6,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 30,0 / 50,0  кг погрешность 0,05...0,5г

наибольш предел измерений 7,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 30,0 кг погрешность  0,5...1,5г
ВЛГ-МГ4.01 имеют: режим наблюдения (до 15 сут) с автома​тической регистрацией массы, режим передачи результатов на ПК с построением графиков. Оснащены функцией выбор​ки массы тары. Наибольший предел измерений 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 кг погрешность 0,05...0,5г
	договорная

	Толщиномеры магнитные 

ТМ-20МГ4-2

ТМ-20МГ4-5

Утвержден тип СИ. Внесен 

в Госреестр под № 42435-09
	Предназначены для измерения толщины немагнитных покрытий (на ферромагнитном осно​ва​нии): лакокрасочных, гальванических (хромо-никелевых, цинковых, кадмиевых, химических и др), пленочных и листовых, диэлектрических и электро​про​водящих. Прибоы имеют энер​го​неза​висимую память (200 результатов), часы реального вре​ме​ни, связь с ПК. Диапазон: ТМ-20МГ4-2 - 0...2 мм,ТМ-20МГ4-5 – 0...5 мм погрешность не более ±0,02h+0,002, где h – измер. толщина.
	договорная

	Приборы для оценки качества уплотнения (несущей способности) основания дорожного полотна

	Плотномеры грунтов динамические

ПДУ-МГ4 «УДАР»

ПДУ-МГ4.01 «УДАР»
	ПДУ-МГ4 «Удар» и ПДУ-МГ4.01 «Удар» (облегченная версия) предназначены для определения динамического модуля упругости грунтов и оснований дорог по ме​тоду штампа. Состоят из нагрузочной плиты (( 300 мм), с закрепленными на ней тензодат​чи​ком силы, акселерометром и упругим элементом, штанги с грузом и выносного электрон​но​го блока. Результат измерения выводится на ЖК дисплей как в цифровом виде (сила, пере​ме​щение и мо​дуль упругости), так и в виде графич. зависимостей силы и перемещения во времени. Связь с ПК ч/з USB порт. Диапазоны измерения: модуля упругости 5…370 МН/м2; силы 0…20 кН. Масса 31 кг.
	договорная

	Плотномер грунтов динамический

ПДУ-МГ4 «ИМПУЛЬС»
	Предназначен для определения динамического модуля упругости грунтов и оснований дорог по ме​тоду штампа. Состоит из ударного механизма с нагрузочной плитой, встроенных тензомет​ри​чес​кого преобразо​ва​теля силы, акселерометра, упругого элемента и электронного блока. Плотномер снабжен устройством автоматического подъема (взвода) груза и пружинным ус​ко​рителем удар​ника. Результат измерения выводится на ЖК дисплей как в цифровом виде (си​ла, пере​ме​щение и модуль упругости), так и в виде графич. зависимостей силы и пере​ме​ще​ния во времени. Связь с ПК ч/з Usb порт. Диапазоны измерения: модуля упругости 5…300 МН/м2; силы 0…4 кН. Масса 16 кг.
	договорная


	Оборудование и приборы для строительных и дорожных лабораторий

	Измеритель морозостойкости бетона дилатометрический 

по ГОСТ 10060.3, 10180 и 28570

ИМД-МГ4


	Предназначен для определения морозостойкости тяжелых и легких бе​то​нов на цементном вяжу​щем ускоренным дилатометрическим методом при одно​кратном замораживании образцов. Обес​пе​чивает непрерывную регистрацию температуры и объемных деформаций с отоб​ра​жением на дисплее в виде цветных графиков, фиксацией аномальных пиков и оценкой морозо​стойкости бетона. Со​сто​ит из эл. блока с эталонной камерой и 1...3 измерительных камер. Диапазон измерения: отн. объем​ных дефор​ма​ций (0,03...11)(10-3 см3/см3, темпе​ратуры -30...+50°С. Абс. погрешность 10-5 / ±0,2°С. Имеет режим передачи данных на ПК. 
	договорная

	Установки для испытания бетона на водонепроницае​мость         

УВБ-МГ4

УВБ-МГ4.01
	Предназначены для испытания бетонных образцов-цилиндров на водонепроницаемость по мето​ду «мокрого пятна» и коэффициенту фильтрации по ГОСТ 12730.5. Выпол​не​ние испыта​ний одно​временно 6 образцов с фиксацией времени появления «мокрого пятна» в автоматичес​ком режиме в соотв. с предустановленными данными, с выводом информации о давлении, ступени, времени испытаний, состоянии образцов, на граф. дисплей. Энергонезав. память 99 результ. испытаний (серий), режим пере​да​чи данных на ПК. Диапазон рабочих давлений: УВБ-МГ4 - 0…1,2 МПа, УВБ-МГ4.01 – 0...2,0 МПа. Водо​снаб​жение – оборотное. Масса 88 кг.
	договорная

	Плотномер асфальтобетона

ПА-МГ4
	Предназначен для контроля качества асфальтового дорожного полотна, измерений: плотности а/бетона, к-та уплотнения, температуры и влажности покрытия. Имеет три режима: непрерывный, одиночный и режим с усреднением результата по серии измерений. Контроль покрытия произво​дит​ся в двух диапазонах: глубина до 25 мм и до 150 мм. Имеет подсветку дисплея, режим связи с ПК. Диапазон измерения плотности 1900...2700 кг/м2 Масса 4 кг.
	договорная

	Пенетрометр грунтовый

ПСГ-МГ4
	Пенетрометр статического действия, предназначен для ускоренного контроля качества уплотнения грунта, а также прочностных характеристик грунтов земляного полотна: угла внутреннего трения, удельного сцепления, модуля упругости. Автоматическое включение режима измерения и запоминание конечного значения силы пенетрации. Имеет таймер, энергонезависимую память, режим связи с ПК. Диапазон измерения силы пенетрации 0...1000 Н. Масса 4 кг.
	договорная


	Пенетрометр автоматический для нефтебитумов по ГОСТ 11501

АПН-360МГ4
	Предназначен для определения глубины проникания иглы (пенетрации) в испытуемый образец при заданных нагрузке и температуре по ГОСТ 11501 в соответствии с МИ2418. Автоматическая реги​страция глубины проникания иглы и времени испытаний, автоматическая остановка испыта​ний с занесением результата в память прибора. Имеет подсветку иглы, энергонезависимую память, режим связи с ПК. Диапазон пенетрации 0...360 ед. Масса 2,1 кг.
	договорная


	Измеритель температуры раз​мяг​чения нефтебитумов по методу кольца и шара по ГОСТ 11506
ИКШ-МГ4
	Предназначен для определения температуры размягчения нефтебитумов по ГОСТ 11506 в соответствии с МИ2418. Автоматический нагрев образцов с заданной скоростью, фиксация и запоминание температуры размягчения, автоматическая остановка испыта​ний. Имеет энергонезависимую память, режим связи с ПК. Диапазон определения температуры размягчения 25...80 °С. Масса 5,2 кг.
	договорная


	Измеритель пучинистости грунта в лабораторных условиях по ГОСТ 28622
УПГ-МГ4 «Грунт»
	Предназначен для определения степени пучинистости грунта в лабораторных условиях. Автоматическое поддержание и измерение температуры образца, измерение силы нагружения и его вертикальной деформации. Имеет энергонезависимую память, режим непрерывной регистрации процесса испытаний, режим связи с ПК. Диапазоны: нагружения 0...0,05 кН, измерения деформации 0...20 мм, измерения температуры -10...+100 °С. Масса 5,2 кг.
	договорная



	Пирометры (бесконтактные ИК-термометры)

	Optris MS
	-32…420 °С; оптика 20 : 1; погрешность ±1°С; лазерный указатель
	Поверка оплачивается дополнительно
	договорная

	Optris MS Plus
	-32…530 °С; оптика 20 : 1; погрешность ±1°С; лазерный указатель
	
	договорная

	МiniТemp 6
	-30…500 °С; оптика 10 : 1; погрешность ±1,5-2%; лазерный указатель
	
	договорная

	Приборы для контроля толщины и однородности материалов и покрытий

	Ультразвуковые толщиномеры

А1207

    А1208 с керамическим ПЭП
    А1208 с двумя ПЭП

А1209
	Предназначены для измерения толщины стенок металлических и пластиковых труб, котлов, сосудов, обшивок с шероховатостью поверхностей до Rz160 и радиусом кривизны от 3мм (А1207  от 10мм). Прибор А1207 имеет встроенные преобразователь и аккумулятор. Диапазоны изме​ряемых толщин (по стали) 0,7...35мм, погрешн ±0,5%±0,1. Прибор А1208 имеет изно​со​устой​чивый ПЭП с керами​ческим протектором (возможность скани​рова​ния грубой и корро​ди​рованной поверхности метал​ла). Диапазон толщин 0,7...300мм, погрешн ±0,05...±0,2мм. Прибор А1209 позволяет контролировать изделия из металлов покрытых краской, пластмасс, стек​ла, керамики, толщину стенок труб малого диа​метра и плоских изделий одним пре​об​разователем. Диапазон толщин 0,9...300мм (с ПЭП на 10Мгц 0,6...20мм), погрешн ±(0,5%+0,1)мм
	договорная

	Многофункциональный э/м толщиномер покрытий и материалов

К5
	Контроль всех типов покрытий (диэлектрических, токопроводящих, гальванических, лако​кра​сочных и др покрытий на электропроводящих, ферро-, неферро​маг​нит​ных и др основаниях, геометрических и электрофизических характеристик изделий, параметров воздушной среды при окра​сочных работах. Возможность комплектации 1...16 преобра​зователями различ​ного наз​на​че​ния, запоминания настроек на конкретные детали и материалы, режим автока​либ​ровки. Диа​пазон измерений Т 0...70мм, погрешн не более 2%, диапаз температур -10...+40°С, масса 0,18кг.
	договорная

	Микроскоп измерительный

МПБ-3М
	Предназначен для рассмотрения с увеличением 25 крат и 50 крат и измерения линейных размеров объектов, в том числе трещин на поверхности бетона при обследовании зданий и соору​жений. Диапазон измерений: 0…3,5мм (с объективом 2Х); 0…7мм (с объективом 4Х). 
	договорная

	Твердомеры портативные

	Ультразвуковой твердомер металлов    К5У
	Измерение твердости конструкционных, углеродистых и низколегированных сталей, чугунов, не​ржа​веющих, высоколегированных сталей и цветных металлов. Преобразователь– алмазная пирамидка
	договорная

	Динамический твердомер металлов     К5Д
	Измерение твердости конструкционных, углеродистых и низколегированных сталей, чугунов, нержавеющих, высоколегированных сталей и цветных металлов. Преобразователь– боек.
	договорная

	Дальномеры (лазерные рулетки)

	Disto D2
	Лазерный дальномер (0.05…60 м, +/- 1,5 мм)
	Поверка оплачивается дополнительно
	

	Disto D3А
	Лазерный дальномер (0.05…100 м, +/- 1,0 мм)
	
	договорная

	Disto D5
	Лазерный дальномер (0.05…200 м, +/- 1,0 мм)
	
	

	Mettro 60
	Лазерный дальномер (0.2…60 м, +/- 1,5 мм)
	
	договорная

	Mettro 100
	Лазерный дальномер (0.1…100 м, +/- 1,0 мм)
	
	

	Дополнительное оборудование / комплектующие к приборам производства СКБ Стройприбор

	Приспособление для испытания на изгиб пенополистирола для прессов ПМ-МГ4
	

	Приспособление для испытания на изгиб цементных и гипсовых балок, бетонных призм для прессов ПГМ-МГ4
	договорная

	Комплект плит для испытания кирпича (2 шт) к прессам ПГМ-МГ4
	

	Короб для сыпучих к прибору ИТП-МГ4«100» / ИТП-МГ4«250»
	договорная

	Гиря калибровочная к весам ВЛГ-МГ4, ВЛГ-МГ4.01: 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 5000 г
	

	Подвес для гидростатического взвешивания к весам ВЛГ-МГ4.01 (образец 100×100×100 мм)
	

	Анкер (16×35 мм / (24×48 мм к приборам ПОС-50МГ4, ПОС-50МГ4Д, ПОС-50МГ4«Скол»
	договорная

	Пластина к ПСО-МГ4
	

	Кабель связи с ПК + CD с программой
	

	Приспособления для вырыва анкерных болтов / тарельчатых дюбелей
	

	Гильза для испытания образцов h=50 мм для установок УВБ-МГ4, УВБ-МГ4.01
	договорная

	Гильза для испытания образцов h=150 мм для установок УВБ-МГ4, УВБ-МГ4.01
	

	Кейс / сумка для малогабаритных приборов
	

	Контейнер для крупногабаритных приборов
	

	
	

	Метрологические и сервисные услуги

	Гарантийный ремонт
	18 месяцев
	

	Ремонт 1-й категории
	Несложный ремонт
	

	Ремонт 2-й категории
	Ремонт с заменой электронных компонентов
	

	Ремонт 3-й категории
	Ремонт с заменой механических, электронных модулей и наладкой прибора
	

	Калибровка 1-й группы приборов
	ИПС, ИПА, ЭИН, Влагомер, Вибротест, ТЦЗ, ТМР, ВЛГ (и модификаций) 
	

	Калибровка 2-й группы приборов
	ПОС«СКОЛ», ПОС«ОТРЫВ», ПСО, ДО, ТГЦ, ИСП,; ИТП «Зонд»
	

	Калибровка 3-й группы приборов
	ИТП «ПОТОК»; динамометров (и модификаций), УКС (и модификаций); ИТП «100 / 250»
	

	Калибровка 4-й группы приборов
	ИТП «100 Зонд», ИТП «250 Зонд»
	

	Калибровка (поверка) прессов
	ПГМ-МГ4, ПМ-МГ4 (и их модификаций)
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	ДИНАМОМЕТРЫ ТИПА ДМ-МГ4

	Динамометры растяжения

	Модифи​кация
	Наибольший пре​дел измерения, кН
	Цена

	
	
	С погрешностью 0,1%
	С погрешностью 0,3%

	ДМР-0,1МГ4
	1
	договорная
	договорная

	ДМР-0,2МГ4
	2
	договорная
	договорная

	ДМР-0,5МГ4
	5
	договорная
	договорная

	ДМР-1МГ4
	10
	договорная
	договорная

	ДМР-2МГ4
	20
	договорная
	договорная

	ДМР-3МГ4
	30
	договорная
	договорная

	ДМР-5МГ4
	50
	договорная
	договорная

	ДМР-7МГ4
	70
	договорная
	договорная

	ДМР-10МГ4
	100
	договорная
	договорная

	ДМР-20МГ4
	200
	договорная
	договорная

	ДМР-30МГ4
	300
	договорная
	договорная

	Динамометры сжатия

	Модифи​кация
	Наибольший пре​дел измерения, кН
	Цена

	
	
	С погрешностью 0,1%
	С погрешностью 0,3%

	ДМС-0,5МГ4
	5
	договорная
	договорная

	ДМС-1МГ4
	10
	договорная
	договорная

	ДМС-2МГ4
	20
	договорная
	договорная

	ДМС-5МГ4
	50
	договорная
	договорная

	ДМС-10МГ4
	100
	договорная
	договорная

	ДМС-15МГ4
	150
	договорная
	договорная

	ДМС-20МГ4
	200
	договорная
	договорная

	ДМС-25МГ4
	250
	договорная
	договорная

	ДМС-30МГ4
	300
	договорная
	договорная

	ДМС-50МГ4
	500
	договорная
	договорная

	ДМС-100МГ4
	1000
	договорная
	договорная

	ДМС-200МГ4
	2000
	договорная
	договорная


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫСОКОГО (II) КЛАССА

	ВЛГ-МГ4 − для статического взвешивания 

ВЛГ-МГ4.01 − для статического и гидростатического взвешивания

	Модификация
	Наибольший пре​дел взве​шивания, г
	Наименьший пре​дел взве​шивания, г
	Допускаемая погрешность, г
	Цена

	ВЛГ-1000/0,05МГ4

ВЛГ-1000/0,05МГ4.01
	1000
	5
	±0,05 … ±0,1
	договорная

	ВЛГ-1500/0,05МГ4

ВЛГ-1500/0,05МГ4.01
	1500
	  5
	±0,05 … ± 0,1
	договорная

	ВЛГ-2000/0,1МГ4

ВЛГ-2000/0,1МГ4.01
	2000
	  5
	±0,05 … ±0,1
	договорная

	ВЛГ-3000/0,1МГ4

ВЛГ-3000/0,1МГ4.01
	3000
	  5
	±0,05 … ±0,15
	договорная

	ВЛГ-5000/0,2МГ4

ВЛГ-5000/0,2МГ4.01
	5000
	  50
	±0,5 … ±1,0
	договорная

	ВЛГ-6000/0,2МГ4

ВЛГ-6000/0,2МГ4.01
	6000
	  50
	±0,5 … ±1,0
	договорная

	ВЛГ-10000/1МГ4

ВЛГ-10000/1МГ4.01
	10000
	  50
	±0,5 … ±1,0
	договорная

	ВЛГ-15000/1МГ4

ВЛГ-15000/1МГ4.01
	15000
	  50
	±0,5 … ±1,0
	договорная

	ВЛГ-20000/1МГ4

ВЛГ-20000/1МГ4.01
	20000
	  50
	±0,5 … ±1,0
	договорная

	ВЛГ-30000/1МГ4
	30000
	  50
	±0,5 … ±1,5
	договорная

	ВЛГ-50000/2МГ4
	50000
	  500
	       ±5
	договорная


	ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СРЕДНЕГО (III) КЛАССА

	ВЛГ-МГ4 − для статического взвешивания 

ВЛГ-МГ4.01 − для статического и гидростатического взвешивания

	Модификация
	Наибольший пре​дел взве​шивания, г
	Наименьший пре​дел взве​шивания, г
	Допускаемая погрешность, г
	Цена

	ВЛГ-1000МГ4

ВЛГ-1000МГ4.01
	1000
	4
	±0,1 … ±0,3
	договорная

	ВЛГ-1500МГ4

ВЛГ-1500МГ4.01
	1500
	4
	±0,1 … ±0,3
	договорная

	ВЛГ-2000МГ4

ВЛГ-2000МГ4.01
	2000
	10
	±0,25 … ±0,75
	договорная

	ВЛГ-3000МГ4

ВЛГ-3000МГ4.01
	3000
	10
	±0,25 … ±0,75
	договорная

	ВЛГ-5000МГ4

ВЛГ-5000МГ4.01
	5000
	20
	±0,5 … ±1,5
	договорная

	ВЛГ-6000МГ4

ВЛГ-6000МГ4.01
	6000
	20
	±0,5 … ±1,5
	договорная

	ВЛГ-10000МГ4

ВЛГ-10000МГ4.01
	10000
	40
	±1 … ±3
	договорная


Испытательный пресс гидравлический малогабаритный на 100, 500 и 1000 кН ПГМ-100МГ4, ПГМ-500МГ4 и ПГМ-1000МГ4, испытательные машины

	
	
	

	
	[image: image1.jpg]



	

	
	
	






 HYPERLINK "http://www.stroypribor.ru/netcat_files/312/171/h_2fbe5eccbbfbf531f330c7f8e49d707b" \t "_blank" 
[image: image3.jpg]




 HYPERLINK "http://www.stroypribor.ru/netcat_files/312/171/h_6adca3ec7301a6379a7c0c6ea55aa160" \t "_blank" 
[image: image4.jpg]




 HYPERLINK "http://www.stroypribor.ru/netcat_files/312/171/h_23a7545f945ee93551337b307dadea62" \t "_blank" 
[image: image5.jpg]




Испытательный пресс гидравлический малогабаритный на 100, 500 и 1000 кН ПГМ-100МГ4, ПГМ-500МГ4 и ПГМ-1000МГ4, испытательные машины
Утвержден тип средства измерения прибора ПГМ-МГ4 
Внесен в Госреестр РФ под № 35217-07.
Внесен в Госреестры Украины, Казахстана, БеларусиПрессы ПГМ-1000МГ4, ПГМ-1000МГ4-150 (с увеличенной предельной нагрузкой – до 150 тонн) и ПГМ-500МГ4 предназначены для испытаний на сжатие бетонных образцов по ГОСТ 10180 и кирпича по ГОСТ 8462. ПГМ-500МГ4-Щ имеет увеличенный ход поршня для испытания бетонных образцов и щебня на дробимость.

Испытательный пресс ПГМ-100МГ4 предназначен для испытаний на сжатие образцов из ячеистого бетона и раствора с размером грани до 10 см по ГОСТ 10180, ГОСТ 28570, цементных и гипсовых балок по ГОСТ 310.4 на сжатие и на изгиб. Пресс ПГМ-100МГ4 дополнительно обеспечивает возможность испытаний асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801.

Испытательные прессы (испытательные машины) снабжены электрическим приводом (сеть 220 В, 50 Гц) и тензометрическим силоизмерителем. Индикация ре-зультатов испытаний цифровая (графический дисплей с подсветкой шкалы). Пульт управления прессов (испытательных машин) обеспечивает ввод исходных данных (размер образца, скорость нагружения, номер серии), поддержание установленной скорости на-гружения и вычисление прочности бетона по результатам нагружения.

Получаемые в процессе испытаний результаты автоматически архивируются, маркируются да-той и временем измерения и передаются на ПК с возможностью последующего документирования. 

